深圳市红心科技电子有限公司

产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

公司名称：

品    名：     GPS/BD机柜天线

料    号：    HX-JGGB2-6320-1000D1

客户料号：

规    格：        详见规格书

日    期：        2023-06-15

客户回签:

| 工 程 部 | 品 质 部 | 批 准 |
| --- | --- | --- |

深圳市红心科技电子有限公司：

| 工 程 部 | 品 质 部 | 制表人 |
| --- | --- | --- |
| 黄小宇 | 张欢 | 陈媛 |

一：天线参数

| Design Specifications | Typical | Units |
| --- | --- | --- |
| 天线形式 | 机柜天线 | N/A |
| 工作频率（working Frequency） | 1575/1561 | MHZ |
| 增益( Gain) | 18 | DBi |
| 天线效率（Antenna efficiency） | 35~80 | % |
| 电压驻波比 （VSWR ） | <1.8 | N/A |
| 天线轴比（Axial Ratio） | ≤4dB | max |
| 极化方式（Polarization） | 右圆极化 | N/A |
| 辐射方向（Radiation pattern） | 全向 | N/A |
| 馈电阻抗（Impedance） | 50 | ohm |
| 功率容量（Power handling） | 33 | dbm |
| 天线接口（Interface） | SMA内螺内针 | N/A |
| 天线尺寸（Antenna Dimension） | 63*20 | mm |
| 重量（Weight） | 无要求 | kg |
| 工作温度（Operating Temp） | -30-70 | ℃ |
| 储存温度（Storing Temp） | -30-70 | ℃ |

二：天线实物图

注：1.天线参数是根据模拟环境测试，针对不同的产品会有性能偏差

2.天线功能较为敏感，主体周边结构有变更请通知我们评估

三：VSWR（电压驻波比）/Return Loss（回波损耗）/Smith Chart（史密斯圆图）

四：贮藏环境

工作温度:  -30 to 70ºC

贮藏温度:  -30 to 70ºC

五：尺寸规格